# Plan Técnico de Ingeniería de Redes

- Cliente: Posada Casa Manantial (Chichiriviche, Falcón, Venezuela)

- Infraestructura: 1.800 m², 31 Smart TV (Google OS / Android TV)

## 1. Resumen Ejecutivo y Diagnóstico Confirmado

El problema principal no radica en una falta de cobertura general ni en fallas del proveedor de Internet (ISP). Las pruebas de campo aislaron la causa raíz: 31 Smart TV con tarjetas Wi-Fi genéricas (limitadas exclusivamente a 2.4 GHz) compitiendo por solo 3 canales sin solape (1, 6 y 11) bajo selección automática de canal.

La solución estructura el aire en dos SSID segmentadas y un despliegue condicional en dos fases:

- SSID Clientes-Manantial: operación exclusiva en 5 GHz para smartphones y laptops.

- SSID TV-Manantial: operación exclusiva en 2.4 GHz, dedicada únicamente a los Smart TV que no puedan ser cableados.

- Fase 1 (Software): plan manual de canales, ancho de canal de 20 MHz, eliminación de tasas legacy (802.11b) y parámetros avanzados, sobre la infraestructura actual.

- Fase 2 (Hardware / In-Wall): despliegue de APs GWN7661 en extremos de pasillos para cablear de forma directa los TV adyacentes por puerto RJ45, derivando el tráfico a un salto inalámbrico en 5 GHz hacia los APs GWN7630LR.

## 2. Premisas de Diseño (definitivas y vinculantes)

Estas reglas cierran cualquier ambigüedad y son de cumplimiento obligatorio en la implementación. Lo que no esté aquí, no se asume.

| # | Premisa |
| --- | --- |
| 01 | Dos SSID · bandas fijas. TV-Manantial solo en 2.4 GHz; Clientes-Manantial solo en 5 GHz. Sin band steering ni cambio de banda entre frecuencias. |
| 02 | Canales fijos en 2.4 GHz: 1 / 6 / 11, uno por AP, bajo plan manual. Ancho de canal 20 MHz (el menor disponible, el que menos se solapa con las tres celdas). Sin canal automático. |
| 03 | 5 GHz: canal 36 único y co-canal para el backhaul mesh y los clientes. Esta es la condición de diseño de la malla: canales distintos por AP romperían el enlace mesh. Fast roaming 802.11k/v activo en Clientes-Manantial para la movilidad de móviles. |
| 04 | Sin roaming en TV-Manantial: 802.11k/v/r desactivado — los TV son fijos y no deben sondear saltos de AP. |
| 05 | Expansión In-Wall 2 + 2: se despliegan 2 GWN7661 (6 TV cableados). Se autorizan 2 unidades más, y solo si la medición tras la Fase 1 las justifica. Nunca por adelantado. |
| 06 | Potencia mínima en los GWN7661: 2.4 GHz apagado (radio OFF) y 5 GHz al mínimo que sostenga el enlace (~10–12 dBm) para no ensuciar el espectro. |
| 07 | TV-Manantial oculta (Hide SSID) + Client Isolation: solo lo ven los TV autorizados y los TV no se comunican entre sí. |
| 08 | Sin tasas legacy en 2.4 GHz: se desactivan 1 / 2 / 5.5 / 11 Mbps (802.11b/CCK) y se fija la tasa mínima en 12 Mbps (OFDM) — un cliente lento y lejano no puede congelar el tiempo de aire. |
| 09 | Multicast → Unicast activado: se elimina el broadcast inútil en el streaming de TV. |
| 10 | Validación en campo obligatoria: medir cobertura 5G interior de Clientes-Manantial (banda fija). Plan B si una zona no alcanza: AP adicional, sin cambiar las bandas fijas. |
| 11 | Endurecimiento opcional: separación por VLAN entre huéspedes (Clientes-Manantial) y TV si se desea aislarlos por red (no incluido en el alcance base). |

## 3. Matriz de Inventario y Topología Mesh

| Equipo AP | Rol en la Red | Form Factor / Antenas | Conectividad de Backhaul |
| --- | --- | --- | --- |
| GWN7660LR | AP Máster (Controlador) | Exterior Long Range (2×2:2) | Cableado Gigabit PoE+ al Switch del ISP |
| GWN7630LR (Nodo 1) | AP Esclavo Exterior (Terraza) | Exterior Long Range (4×4:4) | Inalámbrico Mesh 5 GHz (1 salto al Máster) |
| GWN7630LR (Nodo 2) | AP Esclavo Exterior (Piso 2) | Exterior Long Range (4×4:4) | Inalámbrico Mesh 5 GHz (1 salto al Máster) |
| GWN7661 (Extensión 1) | In-Wall / Switch Pasillo A | Interior de Pared (2×2:2) | Mesh 5 GHz (1 salto a GWN7630LR) + 3 TV cableados RJ45 |
| GWN7661 (Extensión 2) | In-Wall / Switch Pasillo B | Interior de Pared (2×2:2) | Mesh 5 GHz (1 salto a GWN7630LR) + 3 TV cableados RJ45 |

Nota: las extensiones 3 y 4 (GWN7661 adicionales) son opcionales y dependen del resultado de la medición tras la Fase 1 (premisa 05).

## 4. Plan de Asignación de Canales y Potencias

### A. Banda de 2.4 GHz — SSID TV-Manantial

Ancho de canal: 20 MHz (estricto). Sin selección automática.

| Punto de Acceso | Canal Fijo (2.4 GHz) | Tx Power | Uso / Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| GWN7660LR (Máster) | Canal 1 | Medium-High (~18 dBm) | Cobertura TV zona central |
| GWN7630LR (Terraza) | Canal 6 | Medium-High (~18 dBm) | Cobertura TV zona terraza |
| GWN7630LR (Piso 2) | Canal 11 | Medium-High (~18 dBm) | Cobertura TV zona alta |
| GWN7661 (Pasillos) | Radio 2.4 GHz APAGADO | — | Los TV adyacentes van por cable RJ45 |

### B. Banda de 5 GHz — SSID Clientes-Manantial + Backhaul Mesh

Ancho de canal: 40 MHz (balance óptimo entre penetración y throughput). Canal único: 36 — co-canal, condición del mesh (premisa 03).

| Punto de Acceso | Canal Fijo (5 GHz) | Tx Power | Uso / Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| GWN7660LR (Máster) | Canal 36 (UNII-1) | High (~23 dBm) | Backhaul mesh + clientes móviles |
| GWN7630LR (Terraza) | Canal 36 (co-canal) | High (~22 dBm) | Enlace mesh + clientes móviles |
| GWN7630LR (Piso 2) | Canal 36 (co-canal) | High (~22 dBm) | Enlace mesh + clientes móviles |
| GWN7661 (Pasillos) | Canal 36 (auto-mesh) | Mínimo (~10–12 dBm) | Salto único mesh + potencia mínima |

## 5. Guía Paso a Paso para la Configuración en Grandstream GWN

### Paso 1 — SSIDs y segmentación

- Ingrese al panel del GWN7660LR (Máster) o a GWN Cloud.

- Vaya a Network Group > Wi-Fi Basic Settings.

- SSID 1 — Clientes-Manantial:

  - SSID Band: 5 GHz Only (banda fija — no se permite la opción 2.4G/5G ni band steering).

  - WPA Key: clave de huéspedes.

  - Enable 802.11k/v (Fast Roaming): Activado (premisa 03).

- SSID 2 — TV-Manantial:

  - SSID Band: 2.4 GHz Only (banda fija).

  - Hide SSID: Habilitado (premisa 07).

  - Client Isolation: Habilitado (premisa 07).

  - Enable 802.11k/v/r: Desactivado — los TV son fijos (premisa 04).

### Paso 2 — Ajuste físico de radios y canales

- Vaya a Access Points > seleccione el AP > Configuration.

- Radio 2.4G:

  - Channel Width: 20 MHz (premisa 02).

  - Channel: Canal 1 (Máster), 6 (Terraza), 11 (Piso 2) — sin canal automático.

  - Tx Power: Custom > 18 dBm.

- Radio 5G:

  - Channel Width: 40 MHz.

  - Channel: Canal 36 fijo (co-canal del mesh, premisa 03).

  - Tx Power: Custom > 22–23 dBm (APs Long Range).

- GWN7661 (In-Wall): radio 2.4 GHz apagado y 5 GHz al mínimo (~10–12 dBm, premisa 06).

### Paso 3 — Depuración de tasas legacy y parámetros avanzados

- Vaya a Wi-Fi Settings > Advanced Settings.

- Multicast to Unicast: Habilitado (premisa 09).

- Supported Data Rates (2.4 GHz): desactivar 1, 2, 5.5 y 11 Mbps (CCK / 802.11b) y fijar la tasa mínima obligatoria en 12 Mbps (OFDM) (premisa 08).

- Minimum RSSI: -80 dBm en 2.4 GHz · -75 dBm en 5 GHz.

## 6. Estrategia de Implementación de los APs GWN7661 In-Wall

- Ubicación: extremos de pasillos o áreas alejadas de los APs Long Range.

- Alimentación: inyector PoE conectado a un puerto WAN/PoE-In local.

- Enlace: el AP descubre al Máster y establece mesh de salto único en 5 GHz con el GWN7630LR más cercano, a potencia mínima (premisa 06).

- Cableado: hasta 3 Smart TV por unidad vía puertos LAN Gigabit (UTP estándar).

- En los TV: se deshabilita la interfaz Wi-Fi y se activa Ethernet.

- Radio 2.4 GHz del GWN7661: apagada (premisa 06).

- Resultado: el 100% del tráfico de los TV de esa zona sale por cable: cero ruido en 2.4 GHz y streaming continuo.

- Cantidad: 2 unidades en el alcance base; 2 opcionales solo si la medición tras la Fase 1 las justifica (premisa 05). La Fase 2 no se cotiza, compra ni ejecuta por adelantado.

## 7. Validación en Campo y Endurecimiento

- Cobertura 5G interior: medir Clientes-Manantial en habitaciones y pasillos con banda fija. Plan B: AP adicional en la zona floja (sin modificar las bandas fijas).

- Cierre por datos: repetir las pruebas en los mismos puntos documentados (antes / después).

- Endurecimiento opcional: separación por VLAN entre huéspedes y TV si se requiere mayor aislamiento (fuera del alcance base).